附表3：专项整治--深基坑检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 重点检查内容 | 施工方案 |  | 基础施工无支护方案扣20分 施工方案针对性差不能指导施工扣12~15分 基坑深度超过3m无专项支护设计扣20分 基坑深度超过5m专项方案未经专家论证扣20分 支护设计及方案未经上级审批扣15分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 |  | 临边防护 |  | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施扣10分 临边及其他防护不符合要求扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 坑壁支护 |  | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 排水措施 |  | 基坑施工未设置有效排水措施扣10分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边荷载 |  | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 检查内容 | 上下通道 |  | 人员上下无专用通道扣10分 设置的通道不符合要求扣6分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 土方开挖 |  | 施工机械进场未经验收的扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全扣10分 司机无证作业扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 基坑支护 变形监测 |  | 未按规定进行基坑支护变形监测扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业环境 |  | 基坑内作业人员无安全立足点扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施扣10分 光线不足未设置足够照明扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。