附表4-1：专项整治—物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 架体制作 |  |  | 无设计计算书或未经上级审批扣5分 架体制作不符合设计要求和规范要求扣5分 使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位保险 装置 |  |  | 吊篮无停靠装置扣5分； 停靠装置未形成定型化扣5分 无超高限位装置扣5分 使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式扣5分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架 体 稳 定 |  |  | 架高20m以下时设1组，20~30m设二组，少一组扣5分 缆风绳不使用钢丝绳扣5分； 地锚不符合要求扣2分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°扣5分 连墙杆的位置不符合规范要求扣5分 连墙杆连接不牢扣5分 连墙杆与脚手架连接扣5分 连墙杆材质或连接做法不符合要求扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 |  |  | 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣10分 钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分； 绳卡不符合规定扣2分 钢丝绳无过路保护扣2分；钢丝绳拖地，扣2分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 楼层卸料 平台防护 |  |  | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严扣2~4分 平台脚手板铺设不严、不牢扣2~4分 平台无防护门或不起作用的每一处扣2分 防护门未形成定型化、工具化扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求扣2~4分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 保证 项目 | 吊篮 |  |  | 吊篮无安全门扣5分 安全门未形成定型化、工具化扣5分 高架提升机不使用吊笼扣5分 违章乘座吊篮上下扣5分 吊篮提升使用单根钢丝绳扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 安装验收 |  |  | 无验收手续和责任人签字的扣5分 验收单无量化验收内容的扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 8 | 一般项目 | 架体 |  |  | 架体安装拆除无施工方案扣5分 架体基础不符合要求扣2~4分 架体垂直偏差超过规定扣5分 架体与吊篮间隙超过规定扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分 摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳扣8分 井字架开口处未加固扣2分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 传动系统 |  |  | 卷扬机地锚不牢固扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 联络信号 |  |  | 无联络信号的扣2分 信号方式不合理、不准确的扣2分 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 11 |  | 卷扬机操 作棚 |  |  | 卷扬机无操作棚的扣3分 操作棚不符合要求的扣3分 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 |  | 避雷 |  |  | 防雷保护范围以外无避雷装置扣3分 避雷装置不符合要求的扣3分 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表4-2：专项整治—外用电梯(人货两用电梯)检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 |  | 梯笼安全装置未经试验或不灵敏扣10分 门连锁装置不起作用扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全防护 |  | 地面梯笼出入口无防护棚扣5分 防护棚材质搭设不符合要求扣5分 每层卸料口无防护门扣10分 有防护门不使用扣5分 卸料台口搭设不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 司机 |  | 司机无证上岗作业扣10分 每班作业前不按规定试车扣5分 不按规定交接班或无交接记录扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 荷载 |  | 超过规定承载人数无控制措施扣10分 超过规定重量无控制措施的扣10分 未加对重载人扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与 拆卸 |  | 未制定安装拆卸方案扣10分 拆装队伍没有取得资格证书扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装验收 |  | 电梯安装后无验收拆装无交底扣10分 验收单上无量化验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体稳定 |  | 架体垂直度超过说明书规定扣5分 架体与建筑结构附着不符合要求扣5分 架体附着装置与脚手架连接扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 联络信号 |  | 无联络信号扣5分 信号不准确扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 |  | 电气安装不符合要求的扣5分 电气控制无漏电保护装置的扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷 |  | 在避雷保护范围外无避雷装置的扣5分 避雷装置不符合要求的扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表4-3：专项整治—塔吊检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 力矩限制器 |  | 无力矩限制器扣10分 力矩限制器不灵敏扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位器 |  | 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分 限位器不灵敏的每项扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 保险装置 |  | 吊钩无保险装置扣5分 卷扬机卷筒无保险装置扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 附墙装置 与夹轨钳 |  | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求扣5分 无夹轨钳扣10分 有夹轨钳不用每一处扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与拆卸 |  | 未制定安装拆除方案扣10分 作业队伍没有取得资格证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 塔吊指挥 |  | 司机无证上岗扣10分 指挥无证上岗扣5分 高塔指挥不使用旗语或对讲机扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 路基与轨道 |  | 路基不坚实、不平整、无排水措施扣3分 枕木铺设不符合要求扣3分 道钉与接头螺栓数量不足扣3分 轨距偏差超过规定的扣2分 轨道无极限位置阻挡器扣5分 高塔基础不符合设计要求扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 电气安全 |  | 行走塔吊无卷线器或失灵扣6分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣2~5分 道轨无接地、接零扣4分 接地、接零不符合要求扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 多塔作业 |  | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施扣10分 措施不可靠扣3~7分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 安装验收 |  | 安装完毕无验收资料或责任人签字扣10分 验收单上无量化验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表4-4：专项整治—起重吊装安全检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 |  |  | 起重吊装作业无方案扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 |  | 起重机无超高和力矩限制器扣10分 吊钩无保险装置扣5分 起重机未取得准用证扣15分 起重机安装后未经验收，扣15分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 起 重 扒 杆 |  | 起重扒杆无设计计算书或未经审批扣15分 扒杆组装不符合设计要求扣15分 扒杆使用前未经试吊扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标扣10分 滑轮不符合规定扣5分 缆风绳安全系数小于3.5倍扣5分 地锚埋设不符合设计要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊点 |  |  | 不符合设计规定位置扣5~10分 索具使用不合理、绳径倍数不够扣5~10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 司机、指挥 |  |  | 司机无证上岗扣10分 非本机型司机操作扣5分 指挥无证上岗扣5分 高处作业无信号传递扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 地耐力 |  |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求扣5分 地面铺垫措施达不到要求扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | 起重作业 |  |  | 被吊物体重量不明就吊装扣3分 有超载作业情况扣6分 每次作业前未经试吊检验扣3分 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 8 |  | 高处作业 |  |  | 结构吊装未设置防坠落措施扣5分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点扣5分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 9 |  | 作业平台 |  |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点扣5分 作业平台脚手板不满铺的扣3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 构件堆放 |  |  | 楼板堆放超过1.6m高度扣2分 其他物件堆放高度不符合规定扣2分 大型构件堆放无稳定措施扣3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 警戒 |  |  | 起重吊装作业无警戒标志扣3分 未设专人警戒扣2分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 12 |  | 操作工 |  |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。