深基坑检查情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 | 处理 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 御龙湾花园23号楼 | 江苏南通二建建设集团有限公司 | 宋辉 | 扬州市建圣工程监理有限公司 | 付宝锁 | 1、专项施工方案未按专家论证意见修改完善； 2、未按方案放坡、护坡； 3、塔吊基础设置于坑壁处； 4、变形观测未指定专业监测机构； 5、缺少深基坑验收资料。 | 责令 限期整改 |
| 2 | 御龙湾花园A-1商业楼 | 上海界龙建设工程有限公司 | 王龙飞 | 扬州市建圣工程监理有限公司 | 付宝锁 | 1、专项施工方案未按专家论证意见修改完善； 2、未按方案坡比放坡； 3、护坡不到位； 4、变形观测未指定专业监测机构； 5、资料零乱不全，缺少深基坑验收资料； 6、项目经理不在岗。 | 责令 限期整改 |
| 3 | 京杭之星酒店 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 是志祥 | 扬州市建苑工程监理有限公司 | 高云龙 | 1、专项施工方案经论证完善后未重新报审； 2、缺少深基坑验收资料； 3、变形观测未指定专业监测机构； 4、项目经理不在岗。 | 整改完善 |
| 4 | 天宝物华家园 | 江苏弘盛建设集团有限公司 | 包元中 | 扬州市建苑工程监理有限公司 | 张天桂 | 1、放坡坡比不够，回灌井点未按方案设置； 2、止水坎不到位； 3、坑边临边防护不到位； 4、变形观测记录不规范。 | 整改完善 |
| 5 | 建设大厦 | 江苏扬建建设集团有限公司 | 郝敬东 | 扬州建兴工程监理有限公司 | 王继明 | 1、专项施工方案未组织专家组论证； 2、变形观测未指定专业监测机构。 | 责令 限期整改 |
| 6 | 花园路连接工程 | 中机环建建设工程有限公司 | 王峰 | 扬州市建卫工程监理有限公司 | 程世颖 | 1、放坡坡度不够； 2、资料不齐全 | 整改完善 |
| 7 | 健民路道路排水工程 | 南京泰新工程建设有限公司 | 张建宏 | 扬州市建卫工程监理有限公司 | 田永辉 | 1、顶管作业井、接受井缺防护栏杆； 2、井下作业无安全立足点，无安全避险场所； 3、井下无安全照明，线路零乱； 4、作业井、接受井无防雨措施，无定型稳固的上下通道； 5、控制室活动房离井口过近； 6、小学周边施工现场未封闭，无安全通道； 7、缺少有关验收资料。 | 责令 停工整改 |