附件3：专项整治--高支模检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 |  | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施扣8分 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 支撑系统 |  | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算扣5分 支撑系统不符合设计要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 |  | 支撑模板的立杆材料、扣件不符合要求扣15分 立柱底部无垫板或用砖垫高扣5分 不按规定设置纵横向水平支撑、竖向连续式剪刀撑、之字斜撑扣10分 支架立杆的高度超过5m未按规定与建筑结构设置固结点扣10分 立杆间距不符合规定扣5分 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 |  | 模板上施工荷载超过规定扣10分 模板上堆料不均匀扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 支撑拆模 |  | 2m以上高处作业无可靠立足点扣5分 拆除区域未设置警戒线且无监护人扣5分 留有未拆除的悬空模板扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 模板验收 |  | 模板拆除前未经拆模申请批准扣5分 模板工程无验收手续扣5分 验收单无量化验收内容扣5分 支拆模板未进行安全技术交底扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 混凝土强度 |  | 模板拆除前无混凝土强度报告扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 运输道路 |  | 在模板上运输混凝土无走道垫板扣10分 走道垫板不稳不牢扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业环境 |  | 作业面孔洞及临边无防护措施扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。