附件4-1：专项整治--脚手架检查用表（落地式外脚手架）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 |  | 脚手架无施工方案扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批扣10分 脚手架搭设高度超过50m的专项施工方案未经专家论证扣10分 施工方案不能指导施工扣5~8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 |  | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木扣5分 每10延长米无扫地杆扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆扣5分 每10延长米无排水措施扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建 筑结构拉结 |  | 脚手架高7m上，架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分 拉结不坚固每一处，扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距 与剪刀撑 |  | 每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 |  | 脚手板不满铺扣7~10分 脚手板材质不符合要求扣7~10分 每有一处探头板扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 |  | 脚手架搭设前无交底扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 无量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一般项目 | 小横杆 设置 |  | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 |  | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 |  | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 |  | 木杆直径、材质不符合要求扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重扣4~5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 |  | 架体不设上下通道扣5分 通道设置不符合要求扣1~3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 |  | 卸料平台未经设计计算扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结扣8分 卸料平台无限定荷载标牌扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-2：专项整治—悬挑式外脚手架检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  |  | 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批扣10分 架体搭设高度超过20m专项施工方案未经专家论证扣10分 施工方案中搭设方法不具体扣6分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑梁及架体稳定 |  |  | 悬挑梁未使用型钢或与建筑结构连接不牢固的每有一处扣20分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板铺设不严、不牢扣7—10分 脚手板材质不符合要求扣7—10分 每有一处探头板扣2分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 荷载 |  |  | 脚手架荷载超过规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 |  |  | 脚手架搭设不符合方案要求扣7—10分 每段脚手架搭设后，无验收资料扣5分 无交底记录扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 杆件间距 |  |  | 每10延长米立杆间距超过规定扣5分 大横杆间距超过规定扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 架体防护 |  |  | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣7—10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 层间防护 |  |  | 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严密扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 脚手架材质 |  |  | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣7—10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-3：专项整治—门型脚手架检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  |  | 脚手架无施工方案扣10分 施工方案不符合规范要求扣5分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 架体基础 |  |  | 脚手架基础不平、不实、无垫木扣10分 脚手架底部不加扫地杆扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 |  |  | 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分 拉结不牢固的每有一处扣5分 不按规定设置剪刀撑的扣5分 不按规定高度作整体加固的扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件、锁件 |  |  | 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件扣6分 脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求扣1分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板不满铺，离墙大于10cm以上扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 |  |  | 脚手架搭设无交底扣6分 未办理分段验收手续扣4分 无交底记录扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体防护 |  |  | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密扣7—10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 材质 |  |  | 杆件变形严重扣10分 局部开焊扣l0分 杆件锈蚀未刷防锈漆扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 荷载 |  |  | 施工荷载超过规定扣l0分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 通道 |  |  | 不设置上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-4：专项整治—挂脚手架检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  |  | 脚手架无施工方案、设计计算书扣l0分 施工方案未经审批扣10分 施工方案措施不具体、指导性差扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 制作组装 |  |  | 架体制作与组装不符合设计要求扣17—20分 悬挂点无设计或设计不合理扣20分 悬挂点部件制作及埋没不合设计要求扣15分 悬挂点间距超过2m每有一处扣20分 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | 材质 |  |  | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆扣4—6分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求扣6分 每有一处探头板扣8分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 |  |  | 脚手架进场无验收手续扣12分 第一次使用前未经荷载试验扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全扣6分 无交底记录扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 荷载 |  |  | 施工荷载超过1kN扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 |  | 架体防护 |  |  | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣12—15分 脚手架底部封闭不严密扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 |  | 安装人员 |  |  | 安装脚手架人员未经专业培训扣l0分 安装人员未系安全带扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-5：专项整治--吊篮脚手架检查评分表

| 工称名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 悬挑机构 |  | 悬挑机构的连接销轴规格与安装孔不相符，并未用锁定销可靠锁定扣10分 悬挑机构不稳定，前支架受力点不平整，结构强度不满足要求扣20分 悬挑机构抗倾覆系数小于2，配重铁不足量，安放不稳，锚固点结构强度不满足要求扣20分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 |  | 吊蓝平台 |  | 吊蓝平台组装不符合产品说明书要求扣10分 吊蓝平台明显变形和严重锈蚀及大量附着物，连接螺栓遗漏未拧紧扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 操控系统 |  | 供电系统不符合施工现场临时用电安全技术规范要求扣5分 电气控制柜各种安全保护装置不齐全，不可靠，控制器件不灵敏可靠扣5分 电缆破损裸露，收放不自如扣5分 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 |  | 安全装置 |  | 安全锁不灵敏可靠，不在标定有效期内，离心触发式制动距离大于200mm，摆臂防倾达不到3°—8°锁绳扣15分 未独立设置锦纶安全绳，锦纶绳直径小于16mm，锁绳器不符合要求，安全绳与结构固定点连接不可靠扣20分 行程限位装置不正确不稳固，不灵敏可靠扣10分 超高限位器止挡未安装在距顶端80cm处固定扣10分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳 |  | 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号不符合产品说明书要求扣5分 钢丝绳断丝、断股、松散、硬弯、锈蚀，有油污和附着物扣5分 钢丝绳的安装不稳妥可靠扣5分 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项目 | 技术资料 |  | 未有吊蓝安装施工组织设计方案，扣30分 安装操作人员未持资格证书扣20分 未有防护架钢结构构件产品合格证扣20分 产品标牌内容不完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）扣20分 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  | 防护 |  | 施工现场安全防护措施未落实，未划定安全区，未设置安全警示标识扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-6：专项整治—附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 |  | 使用条件、支承结构 与工程结 构连接处 混凝土强 度 |  |  | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣10分 无专项施工组织设计，扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分 各工种无操作规程的扣10分 混凝土强度达不到C10扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  | 附墙支座 设置情况 |  |  | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处未设置一道附墙支架，附墙支座上未设有完整的防坠、防倾、导向装置扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 升降装置 设置情况 |  |  | 整体升降式未采用电动葫芦或液压设备扣10分 单跨升降式未采用手动葫芦，升降装置工作不正常扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 防坠落装 置设置情 况 |  |  | 防坠落装置未设置在竖向主框架处，未附着在建筑结构上扣8分 每一升降点不得小于一个，在使用和升降工况下都未起作用扣6分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上扣5分 未具有防尘防污染的措施，设置方法及部位不正确，不灵敏可靠扣5分 钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格未经计算确定，钢吊杆直径小于∮25mm扣8分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  | 防倾覆装 置设置情 况 |  |  | 防倾覆装置中未包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件扣10分 在防倾导向件的范围内未设置防倾覆导轨，且未与竖向主框架可靠连接扣6分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 保证项目 |  | 防倾覆设置情况 |  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距小于2.8m或架体高度的1/4扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 一般项目 |  | 建筑物的障碍物清除情况 |  |  | 无障碍物阻碍外架的不正常滑升扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 |  |  | 架体构上 的连墙杆 |  |  | 未全部拆除扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 |  |  | 塔吊或工 电梯附装 置 |  |  | 不符合专项施工方案规定扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 |  |  | 操作人员 |  |  | 未经过安全技术交底并持证上岗扣8分 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 |  |  | 运行指人 员、通讯备 |  |  | 人员未到位，设备工作不正常扣7分 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 12 |  |  | 监督检人员 |  |  | 总包单位和监理单位人员未到场扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 21 |  |  | 电缆线路、 开关箱 |  |  | 不符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ中的对线路负荷的计算要求；未设置专用的开关箱扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附件4-7：专项整治--安全防护检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 安全帽 |  | 有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分 不按规定佩戴安全帽的每有一人扣1分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 | 安全网 |  | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分 安全网规格、材质不符合要求的扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 3 | 安全带 |  | 每有一人未系安全带的扣5分 每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准，每发现一条扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 |  | 每一处无防护措施的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的扣6分 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑井防护 |  | 每一处无防护措施的扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 6 | 通道口防护 |  | 每一处无防护棚的扣5分 每一次防护不严的扣2~3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 |  | 每一处临边无防护的扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.总计得分低于60分予以通报。